|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Парковского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н.Н.Агеев__________________ |  |  |  |
|  | «____» ______________ 2017 года |  |  |  |
|  |  | (дата утверждения) |  |  |
| - АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса |  |  |  |  |

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома         пос.Парковый, пер.Школьный, 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)     15849

3. Серия, тип постройки                 типовой

4. Год постройки                                   1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета                  45%

6. Степень фактического износа          45%

7. Год последнего капитального ремонта         -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и                   подлежащим сносу                                                                  -

9. Количество этажей                            2

10. Наличие подвала                              -

11. Наличие цокольного этажа              -

12. Наличие мансарды                            -

13. Наличие мезонина                             -

14. Количество квартир                        16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                      -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем                     688,4		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        688,4		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	639,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                        -	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          48,9 	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

48,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                         -	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	48,9 	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                    898 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

23:32:0403003:1270

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный бетонный | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные, толщина стен 0,41м | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительно |
| 4. Перекрытия | - |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | - |  |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы | Деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери |  | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Побелка известковая | удовлетворительно |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | есть | удовлетворительно |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | есть | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | удовлетворительно |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | От центральной сети | удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | От центральной сети | удовлетворительно |
| водоотведение | общесплавная | удовлетворительно |
| газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
| отопление (от внешних котельных) | От центральной сети | удовлетворительно |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | 2 | удовлетворительно |

Заместитель главы

Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                            В.В.Лагода